武汉理工大学考试试题纸（A卷）

课程名称 控制爆破             专业班级   资源0201班

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 |  |  |  |  |

备注：学生不得在试题纸上答题（含填空题、选择题等客观题）

一. 问答题（本大题共30分每小题5分）

- 在控制爆破设计中应遵循的4个基本原理是                                。

- 控制爆破中最小抵抗线W通常小于        ，并且W越    炸药单耗越大。

- 钢筋混凝土块体钻孔爆破拆除，当钻孔深度L在                   时炸药分三层装入一个炮孔内，通常上、中、下层装药量的分配比例是            。

- 钢筋混凝土板体地基钻孔爆破拆除，板体厚度为0.4 m，孔距和排距均为0.3 m,孔深为       ，炸药单耗取值范围是         。

- 楼房拆除爆破中有               等九种基本坍塌方案，选择方案时主要考虑因素是        。框架结构楼房拆除爆破中，使结构失稳所采用的方法是            。

- 钢筋混凝土筒式高耸构筑物定向拆除爆破中，爆破切口的展开长度L一般是切口部位外周长S的                    ；切口的高度h一般是切口部位壁厚δ的       倍 ；构筑物定向爆破后爆渣在倾倒方向的堆积长度是其高度H的         。

二. 解答题（本大题10分）

n发导爆管雷管（n＞1）组成n个节点的爆破网络联接形式如图1所示。每节点捆联双发电雷管（双发并联），2n发电雷管组成n个捆联节点组成捆串联爆破网络联接方式如图2所示。设单发雷管的可靠度为P0，试导出表示两种爆破网络节点可靠度P的公式。

图1 串联非电爆破网络联接示意图图          2 捆串联电爆网络联接示意图

三.设备基础拆除爆破设计（本大题共60分）

1.设备基础结构尺寸

拟控制爆破拆除的设备基础为钢筋混凝土整体浇筑，尺寸如图3所示。

2.爆区环境

距设备基础15m处有一栋5层框架结构楼房需保护，其质点安全振动速度为5cm/s。

3.技术要求

⑴ 爆破时确保5层楼房的安全；

⑵ 爆破块度大小应便于机械清渣。

4.设计内容：

⑴ 选择并简述拆除爆破方案；

⑵ 设计孔网参数 (a、b、L、W等参数)，画出炮孔布置图；

⑶ 选择炸药品种，计算单孔装药量，画出装药结构图；

⑷ 选择雷管品种，设计出爆破网络图；

⑸ 计算出钻孔数量、钻孔总长度、炸药总用量、雷管总数量；

⑹ 计算爆破振动（爆破振动计算公式中场地系数K=100，a=1.5），提出降低爆破振动和防止飞石飞散的防护措施。

武汉理工大学教务处

试题标准答案及评分标准用纸

课程名称：控制爆破     资源0201班（ A 卷）

一. 问答题（本大题共30分每小题5分）

- 计中应遵循的4个基本原理是等能、失稳、缓冲、微分原理。

- 控制爆破中最小抵抗线W通常小于1.4m，并且W越小炸药单耗越大。

- 钢筋混凝土块体钻孔爆破拆除，当钻孔深度L在2.6W≤L≤3.7WS时炸药分三层装入一个炮孔内，上、中、下层装药量的分配方法是0.3、0.3、0.4。

- 钢筋混凝土板体地基钻孔爆破拆除，板体厚度为0.4 m，孔距和排距均为0.3 m,孔深为 0.3 ～0.35 m，炸药单耗取值是900～1200g/m3 。

- 楼房拆除爆破中有9种基本坍塌方案，选择方案时主要考虑因素是爆区环境和楼房结构尺寸。框架结构楼房拆除爆破中，使结构失稳所采用的方法是不等爆高、不同起爆时差和重心移出。

- 钢筋混凝土筒式高耸构筑物定向拆除爆破中，爆破切口的展开长度L一般是切口部位外周长S的1/2S＜L≤2/3S；爆破切口的开口高度h一般是切口部位壁厚δ的h=（7~9）δ；构筑物定向爆破后爆渣在倾倒方向的堆积长度是其高度H的0.7~1.3H。

二. 解答题（本大题10分）

p=p0n p=1−1−p02n

三. 混凝土块体拆除爆破设计（本大题共60分）

- 拆除爆破方案（本小题10分）

采用钻孔爆破方案。钻垂直孔。大块体和底板同时爆破。

2.  孔网参数设计（本小题10分）

块体： W=0.5m，a=b=0.5m，L=1.7m。钻垂直孔，梅花或方形布孔。

板体： W=0.2m，a=b=0.3m，L=0.3m。钻垂直孔，梅花或方形布孔。

炮孔布置图见图3。

- 计算单孔装药量（本小题10分）

采用乳化油炸药。

块体单孔装药量：Q = kV =(350~500)×0.5×0.5×2.0=170~250g。

板体单孔装药量：Q = kV =(900~1200)×0.3×0.3×0.4=30~45g。

块体：由于L/W=1.7/0.5＝3.4≥2.6，采用导爆索联接的3层装药结构，如图所示。

板体：采用密实装药结构，如图所示。

4.  爆破网络设计（本小题10分）

选用3、8、9段微差非电雷管。采用孔内外微差非电雷管并串联爆破网络，每节点双发3段微差导爆管雷管，孔内采用8段或9段微差导爆管雷管，最初节点用双发电雷管引爆。根据覆盖材料数量和振动安全要求，决定一次起爆孔数。

采用微差电雷管爆破网络，设计合理，同样给10分。

- 设计成果表（本小题10分）

|  | a×b×L/m | 孔数/个 | 药量/ kg | 总药量/ kg | 雷管数 | 孔长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 块体 | 0.5×0.5×1.7 | 145 | 0.20 | 29 | 180个 | 248m |
| 板体 | 0.3×0.3×0.3 | 167 | 0.03 | 5 | 180 | 50 m |
| 小计 |  |  |  | 34 | 360 | 300m |

- 爆破安全（本小题10分）

㈠ 爆破振动采用下式进行计算：  V=k（3QR）α

式中：R—爆点与测点的距离，m; Q— 微差爆破最大一段药量，kg；V— 被保护对象所在地质点振动安全允许速度，5.0cm/s；K、α—场地系数， K=100，α=1.5。单响药量不大于10kg，则振动速度小于5cm/s。

㈡ 降振措施：采用微差爆破网络，一次齐爆药量小于10kg。

㈢飞石控制措施：采用钢板、胶带式竹排进行覆盖防护。

装药结构与炮孔布置图（略）