武汉理工大学考试试题纸（A卷） 课程名称 控制爆破; 专业班级 矿物资源0601、0602. 题号; 一; 二; 三; 四; 五; 六; 七; 八; 九; 十; 总分. 题分. 备注: 学生不得在试题纸上答题(含填空题、选择题等客观题) - 选择题（本大题共20分，每小题4分） 1. 《爆破安全规程》规定，根据爆破工程的规模与环境、爆破形式和施工的难易程度，将爆破工程分成A、B、C、D四个等级。高35m的厂房、高60m的烟囱、高60m的水塔分别属于（ ）爆破工程。 A.B级、A级和B级 B. A级、B级和A级 C.A级、A级和A级 D. A级、A级和B级 2. 用爆破法拆除放在地面上的钢筋混凝土块体，块体高3m，长宽各6m。取炮孔直径40mm，孔距400mm，排距400mm，沿高度方向钻垂直炮孔，孔深通常取（ ）。 A. 2.6m B.1.8m C.2.2m D.3.0m 3. 在楼房爆破拆除中，需要在横梁上钻孔爆破。对于断面尺寸高×宽为300mm×900mm的梁，钻孔直径为40mm，孔距为300mm，孔深700mm，单孔装药量为50g，可能采用的两种装药结构是（ ）。 A. 密实装药结构或串珠装药结构 B.空腔装药结构或分层装药结构 C. 密实装药结构或分层装药结构 D.水孔装药结构或串珠装药结构 4. 如图1所示，在单孔装药量的计算公式Q=qV中，①号炮孔和②号炮孔的自由面数和炮孔所负担爆破体的体积分别是（ ），图中H为块体的爆破高度。 A. ①号炮孔：自由面数为3，爆破体积为w(a/2+w)H；②号炮孔：自由面数为2，爆破体积为waH B. ①号炮孔：自由面数为2，爆破体积为w(a/2+w)H；②号炮孔：自由面数为1，爆破体积为waH C. ①号炮孔：自由面数为4，爆破体积为w(a+w)H； ②号炮孔：自由面数为3，爆破体积为waH D. ①号炮孔：自由面数为3，爆破体积为w(a+w)H； ②号炮孔：自由面数为2，爆破体积为waH 5. 如图2所示的钢砼立柱，用面积体积公式计算涂黑两炮孔的单孔装药量时，其剪切面积和破碎体积分别是（ ）。 A. 0.5m2和0.3m3 B. 0.3m2和0.3m3 C. 0.5m2和0.2m3 D. 1.0m2和0.4m3 图1 第4小题图 图2 第5小题图

二. 填空题（本大题共25分，每小题5分） 6. 采用爆破法拆除两块相同强度和布筋的钢筋混凝土板体，甲块板体的厚度为400mm，乙块板体的厚度为250mm，那么，甲块板体的炸药单耗比乙块板体的要（ ）。 7. 静态胀裂剂的水灰比（重量比）一般为（ ⑴ ）。对于直径是40 mm的钻孔，每米长钻孔静态胀裂剂的用量是（ ⑵ ）。施工中应注意冲孔，万一静态胀裂剂喷到眼内，立即（ ⑶ ）。 8. 高耸构筑物的拆除爆破中有（ ⑴ ） 等几种基本坍塌方案，选择方案时主要考虑因素是（ ⑵ ）。 9. 钢筋混凝土框架结构楼房拆除爆破中，使结构失稳所采用的方法是（ ⑴ ） 。 10. 用水压爆破方法拆除容器式构筑物，采用能量法计算药包重量，Q=k1k2k3δB2，式中B的含义是（ ⑴ ）。对B取值范围是（ ⑵ ）。 三. 解答题（本大题20分，每小题10分） 11. 如图3所示为一容器式构筑物的府视图，左右容器壁厚度不相等。试根据冲量准则公式：Q=kδ1.6R1.4,导出偏炸药包放置点到中心线的距离X。 图3 第11题图示 12．试述控制爆破中影响最小抵抗线确定的因素。 四. 设计题（本大题35分） 图4 水塔结构尺寸图 13. 一座用4根钢筋混凝土立柱支撑的水塔需爆破拆除。水塔高20m，总重为80t，重心高度为10m，立柱和横梁断面尺寸见图4。已知临界炸毁高度为2.5m，距水塔右侧50m处有一座需要保护的框架结构楼房，其允许振动速度为5cm/s；场地系数K、a分别取200和1.5。试进行向右侧定向倾倒爆破拆除设计。

武汉理工大学教务处

试题标准答案及评分标准用纸（A卷）

| 课程名称 控制爆破 | 专业班级 矿物资源0601、0602班 |
| --- | --- |

一. 选择题（本大题共20分，每小题4分）

1.B；2.A；3.B；4.A；5.C

二. 填空题（本大题共25分，每小题5分）

6. 大（5分）

7. 0.3（1分） 。2kg（2分） 。用清水冲洗眼睛（2分） 。

8.定向倾倒、单向折叠倾倒、双向折叠倾倒、原地坍塌(3分），爆区环境和高耸构筑物结构尺寸（2分） 。

9.不等爆高（2分）、不同时差（2分）、重心移出（1分）。

10. 圆形容器的内直径，矩形容器的短边长。B>δ，1m ≤B≤3m

三. 解答题（本大题20分）

11.欲使容器右壁破碎，药包重量为： Q1=k1δ11.6R11.4

欲使容器左壁破碎，药包重量为：Q2=k2δ21.6R21.4

由于是同一个药包，应有：Q1 = Q2，上两式成为：k1δ11.6R11.4=k2δ21.6R21.4

左右两侧的容器壁破碎效果应基本相同，即：k1 = k2；又：R1 =  R － x ；R2 = R － x，

代入上式并整理得偏炸药包偏离几何中心的距离x计算公式：

x=Rδ11.143−δ21.143δ11.143+δ21.143=Rδ1−δ2δ1+δ2

12. 结构物的不同，最小抵抗线也不同。介质强度高时取小值，反之取大值；环境条件差时取小值，反之取大值；破碎块度小时取小值，反之取大值；钢筋砼体取小值，砼体取大值。

四. 设计题（本大题35分）

爆破高度：（共2分）

H1=（1.5～2）×2.5=5m

H2=1.5×0.4=0.6m

爆破范围：（2分）

前排立柱：1层6孔；2层4孔；

后排立柱：l层布2孔

横梁：1层每根布4孔

孔网参数：（4分）

立柱：a=0.4m ；L=0.3m

横梁：a=0.3m ； L=0.5m

每孔药量：（4分）

采用乳化炸药（1分）。炸药单耗：立柱取400g/m3；横梁取550 g/m3。（1分）

立柱：Q=400×0.4×0.4×0.4=25.6g，取30g（1分）

横梁：Q=550×0.3×0.6×0.3=29.7g，取30g（1分）

爆破设计成果表（5分）

| 项目 | 断面尺寸/cm | 孔距×孔深/cm | 孔数/个 | 钻孔总长/m | 炸药单耗/g/m3 | 单孔药量/g | 总药量/ kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | 40×40 | 40×30 | 24 | 7.2 | 400 | 30 | 7.2 |
| 横梁 | 30×60 | 30×50 | 8 | 8 | 550 | 30 | 2.4 |
| 小计 |  |  | 32 | 15.2 |  |  | 9.6 |

爆破网络（共5分）

选用电雷管（有雷管类型1分）。前排炮孔和横梁炮孔用2段电雷管，共28发；后排炮孔用9段电雷管共用4发。采用电雷管串联电爆网络（说明爆破网路形式2分），绘图（2分）。

爆破安全设计（共8分）

爆破振动。爆破振动采用下式进行计算：

V=k（3QR）α=20038.4501.5=1.62cms<5cms

式中：R—爆破地振距离，50m；Q— 微差爆破最大一段药量，8.4kg；V— 被保护对象所在地质点振动安全允许速度，5.0cm/s；K、α—场地系数，对于软土介质K=200，α=1.5。

将数据代入上式，得：V=1.62cm/s，小于房屋允许振动速度，安全。（2分）

触地振动：Vt=ktRMgHσ13β1.135080×9.8×10100.33−1.66=0.0675cms<5cms

式中：Vt为塌落引起的地面振动速度，cm/s；M为下落构件的质量，t；g为重力加速度，9.8m/s2；

H为构件的高度，m；σ为地面介质的破坏强度，一般取10Mp；R为观测点至冲击地面中心的距离，m；Kt为塌落振动速度衰减系数，1.13;β为塌落振动速度衰减指数,-1.66 。

烟囱类：地面无减振措施：Kt=3.37～4.09, β=-1.66～-1.80

地面有减振措施：Kt=1/4～1/3

将数据代入上式，得：V=0.07cm/s，小于房屋允许振动速度，安全。（2分）

飞石防护：在距容器1m处用竹排围档容器。（有飞石防护措施得分。2分）

减振措施：在倾倒方向设缓冲垫层。（2分）