表面粗糙度及形位误差测量

学    时： 2学时

课    题： 一、粗糙度测量：

二、形位误差测量

1.  直线度误差测量

2.  平面度误差测量

3.  平行度误差测量

4.  垂直度误差测量

5.  圆跳动误差测量

目的任务：  学会使用双管显微镜、自准直仪；

掌握形位误差的常规检测方法

重点难点：  量具的使用

教学方法：  操作

- 粗糙度测量

1．目的：学会使用双管显微镜。

2．采用仪器：JSG—1型双管显微镜，测量范围：0.8～63μm。

3．实验步骤：

⑴根据被测工件表面粗糙度的要求，选取合适的物镜组，选择时可参考表2—1。

表2—1

| 粗糙度（μm） | 所需物镜 | 总放大倍数 | 物镜组件与工件距离（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8～1.6 | 60× | 510× | 0.04 |
| 1.6～6.3 | 30× | 260× | 0.2 |
| 6.3～20 | 14× | 120× | 2.5 |
| 20～63 | 7× | 60× | 9.5 |

⑵把工件安放在工作台上，并使被测量面的切削痕迹与光带方向垂直，当测量圆柱工件时，应将工件放在V型工作台上。

⑶见双管显微镜原理图用手托住横臂，松开螺钉，然后缓慢转动螺母，使横臂上下移动，直到目镜中观察到绿色光带和轮廓表面不平的图象为止，再将螺钉紧固。

⑷细调整：缓慢转动手轮进行细调，使图象清晰，而且位置在视场中央，同时调整光源镜头调节环，使光带最狭，图象清晰。

⑸松开固定目镜的螺钉，转动整个目镜，使目镜中“+”字线中的一根线与波纹轮廓方向一致，然后，锁紧此螺钉。

⑹旋转目镜千分尺刻度转筒，从目镜中观察，使“+”字线的水平线与光带的波峰（或波谷）相切，然后在目镜千分尺上记下读数，继续转动目镜千分尺转筒，使“+”字线的同一根线与光带的同一边缘上的波谷（或波峰）相切，记下第二个读数。

⑺按规定的粗糙度等级选定基本长度1，利用工作台千分尺在被测轮廓上沿测量方向量取长度l，在l长度内，选择五个最高点和五个最低点，记下10个读数h1、h2、h3、……h10。

由公式

| Rz= | 1 | × | (h1+h3+h5+h7+h9)–(h2+h4+h6+h8+h10) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2V |  | 5 |

即可计算出RZ值。

- 形位误差测量

1．目的：了解并掌握自准直仪测量直线度的方法及数据处理（列表法和作图法），学会检测平面度、平行度、垂直度、圆跳动的一般方法。

2．使用仪器：自准直仪、百分表、磁力表座、偏摆检查仪、垂直度检定仪、扭簧仪等。

3．测量方法及步骤：

⑴直线度误差测量

该实验是利用JZD型自准直仪测量导轨的直线度误差。

仪器工作距离0～9米

仪器测量范围0～9米时0～10′

仪器读数鼓轮格值1″

被测零件长度1m，桥板跨距10mm

零件分段10段

要求测出零件的直线度误差，同时，用列表法和作图法进行误差分析。

测量方法及步骤：

⑵按照被测表面长度选定桥板的跨距（一般为100～250毫米）。桥板长度l确定之后，把被测表面分成n等分（n=L/l，其中L是被测表面长度）。

⑶确定每一格（1秒）所表示的线值。在JZD型自准直仪中每格表示1秒。    ai=ltgi=ltg1″=0.000005l若l的单位是mm，ai的单位为μm，则：

ai=0.000005l×103=0.005l，取l=100，于是有：ai=0.5μm

⑷仪器安装调试：应将自准直仪安装在稳固可靠的位置。最好与被测件刚性地连接固定，以减少振动，将反射镜装在桥板上，使桥板跨角处在分段的第0和第1点处。接通电源，使目镜视场内获得均匀照明调节目镜视度，使测量者感觉目镜分划板成像清晰，调整手轮4、5（见自准直仪），至在目镜视场内出现刻线的自准直象，并使自准直的十字丝象与物镜分划板的十字丝接近重合（即主光轴与反射镜面垂直），然后读数（假定为6′04″）。

⑸测量：

在读完第一次数后将桥板移到1、2段，等等，依次读出读数。如所测的全部读数为：

6′04″、6′04″、6′06″、6′06″、6′06″、6′08″、6′10″、6′08″、6′08″、6′04″、6′02″。

则各点对前一点的差值为：、ai′=ai″-ao″(秒)和线值ai=0.5(μm)

| 位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai′(秒) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | -2 |
| ai(μm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 |

⑹误差数据处理：

①列表法

| 测量点 | 各点读数 ai | 积累高度 n Δhi=Σαi 1 | 测量点相应的理想高度 |  |  | 直线度偏差 Δi=Δhi-Δhi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Δhi′= | i | n Σαi 1 |  |
|  |  |  |  | n |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | -1.1 |
| 2 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | -1.2 |
| 3 | 1 | 2 | 3.3 |  |  | -1.3 |
| 4 | 1 | 3 | 4.4 |  |  | (-1.4) |
| 5 | 2 | 5 | 5.5 |  |  | -0.5 |
| 6 | 3 | 8 | 6.6 |  |  | +1.4 |
| 7 | 2 | 10 | 7.7 |  |  | +2.3 |
| 8 | 2 | 12 | 8.8 |  |  | (+3.2) |
| 9 | 0 | 12 | 9.9 |  |  | +2.1 |
| 10 | -1 | 11 | 11 |  |  | 0 |

| 平均值K= | 1 | n Σai= 1 | 11 | =1.1直线度误差Δ=+3.2-(-1.4)=4.6μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n |  | 10 |  |

②作图法

图解法就是把所测得的数值在坐标纸上作图：横坐标表示分段距离，纵坐标表示读数升降量，将各坐标点连接，即可画出补充测得近似轮廓线，然后按最小条件，作一组平行直线包容该轮廓线，两平等直线间的纵坐标值，即为直线度误差。

必须指出，不能把图中两包容线间的垂直距离作为直线度误差。因为坐标图上的纵横坐标不是按相同的比例绘制的，其中横坐标是按所测零件的长度尺寸缩小的比例绘制的，而纵坐标是按测得的升降值放大比例绘制的，同一测量结果，采用不同的比例，两包容线间的距离不等。

从以上两种误差处理方法可见，其结果有一定差异，列表法比作图法得到的误差大，这是因为作图法尽可能的接近了最小条件，而列表法实际上是采用了两端点的连线作为包容线的基准，这种方法对于一些情况是不符合最小条件的。上面的例子正是一个。但列表法的优点是简单方便，一般适应于精度要求低的零件。对于精度要求高的零件，则作图法比较好，但要注意作图的准确性，尽量减小作图误差。

2．平面度误差测量

测量小平板的平面度误差，采用设备：平台、可调千斤顶（锥型头）、百分表和百分表架等。

3．平行度误差测量

测量两平行孔轴心线的平行度误差。采用设备：平台、等高顶尖座、百分表、百分表架和心轴（根据孔径配制）。

4．垂直度误差测量

测量直角尺的垂直度误差。采用仪器：直角尺检定仪、扭簧仪。

5．圆跳动误差的测量

测量台阶轴的径向圆跳动和端面圆跳动。采用仪器：偏摆检查仪、百分表等。偏摆检查仪的顶针座的最大中心距  450mm

顶针座的中心高度    150mm