第四章  齿轮机构

- 分度圆上的模数和压力角为什么要标准化？模数相同的标准齿轮有哪些尺寸相同？

2、当α＝20°的正常齿渐开线标准齿圆柱齿轮的齿根圆和基圆相重合时，其齿数应为多少？又若齿数大于求出的数值，则基圆和齿根圆哪一个大？
3、啮合角和齿轮的压力角何区别？在什么条件下啮合角和压力角是相等的？ 
4、渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件和连续传动条件各是什么？一对齿轮如果m和a不相等是否就一定不能正确啮合？ 
5、用变位齿轮传动的目的是不是就是为了避免根切？除了避免根切以外，变位齿轮传动还有哪些应用？ 
6、为什么斜齿轮的承载能力比直齿轮的高？螺旋角的取值范围通常是多少？为什么？ 
7、已知一对外啮合标准直齿圆柱齿轮传动的标准中心距a=108mm,传动比i12=3，小齿轮的齿数z1=18。试确定大齿轮的齿数z2、齿轮的模数m和两轮的分度圆直径、齿顶圆直径。 
8、有三个标准齿轮，压力角α＝20°，其模数和齿数分别为m1=2mm，Z1= 20，m2= 2mm，Z2=50，m3=5mm，Z3=20问这三个齿轮的齿形有何不同?可以用同一把成形铣刀加工吗？可以用同一把滚刀加工吗？

齿轮机构（答案）

1、答：为了测量、计算和加工方便，分度圆上的模数和压力角要标准化。模数相同的标准齿轮齿厚、齿槽宽、齿顶高、齿根高和分度圆齿距相同。 
2、答：Z=42。齿根圆大。 
3、答：啮合角是在一对渐开线齿轮啮合传动时，啮合线与过节点所作两轮节圆的公切线之间所夹的锐角，它在数值上等于渐开线齿廓在节点处的压力角。当两标准齿轮的中心距为标准中心距时，节圆与分度圆重合，所以啮合角在数值上也就等于齿轮的压力角。但是啮合角和压力角是两个不同的概念。 
4、答：正确啮合条件是：m1=m2，α1=α2。连续传动条件是ε≥1。 
　　不一定，只要 就能正确啮合。 
5、答：不仅仅是为了避免根切。除此以外，还用来提高齿轮强度和配凑中心距。 
6、为什么斜齿轮的承载能力比直齿轮的高？螺旋角的取值范围通常是多少？为什么？ 
　　答：斜齿轮的啮合接触线比直齿轮长，重合度>直齿轮，所以承载能力比直齿轮高。螺旋角的取值范围通常是8°～20°，螺旋角越小，则对传动平稳性的改善就越小，斜齿轮的优点就越不明显。螺旋角越大，产生的轴向力越大，从而使轴承及传动装置的尺寸也相应增大，故一般螺旋角应在8°～20°范围内。 
7、解：

8、解：

∵rb2=rb3
　　∴轮2与轮3的齿廓形状相同， 
　　但∵m2＜m3
　　∴轮3的齿厚和齿高比轮2的大。 
　　∵m1=m2
　　∴轮1与轮2的齿厚和齿高相同， 
　　但∵rb1＜rb2
　　∴轮1的齿廓曲线的曲率半径比轮2的要小些。 
　　故：这三个齿轮都不能用同一把铣刀加工。 
　　轮1与轮2可用同一把滚刀加工，轮3不行，因m1=m1≠m3。 
　　这三个齿轮都不能用同一把铣刀或同一把滚刀加工。